БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (далее ТТ)

к легковым автомобилям, участвующим

в соревнованиях по Дрэг Рейсингу

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. 1.1.1 РАФ.

Российская автомобильная федерация.

1.1.2 FIA.

Международная автомобильная федерация.

1.1.3 НАФ.

Национальная автомобильная федерация.

1.1.4 МСК.

Международный Спортивный Кодекс FIA.

1.1.5 СК РАФ.

Спортивный кодекс Российской автомобильной федерации.

1.1.6 КиТТ

Документ РАФ «Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в

спортивных соревнованиях»

1.1.7 SFI (Safety foundation institute).

Организация по сертификации автомобильного оборудования (США).

Базовое транспортное средство

Полностью оригинальный легковой автомобиль из серии выпущенных данным

производителем в количестве не менее 1000 шт., не подвергшийся никаким изменениям

относительно состояния поставки с предприятия-изготовителя и получивший сертификат —

«одобрение типа транспортного средства» для эксплуатации на дорогах общего пользования.

1.2. Спортивный Автомобиль

Автомобиль, изготовленный путем изменений и модификаций Базового транспортного

средства, разрешенных данными ТТ и полностью готовый к старту в Соревнованиях (в том

состоянии, в каком он представляется на Техническую инспекцию и участвует в

Соревнованиях).

При изменении и модификации допускается использование как оригинальных изделий

(устанавливаемых производителем автомобиля в качестве комплектующей единицы), так и

запасных частей, допускаемых для установки (замены) производителем автомобиля.

1.3. Детали и элементы

1.3.1. «Свободный» — термин используется в отношении детали, которая может быть обработана,

изменена, заменена или удалена полностью или частично. Полная свобода касается также

материалов, формы и количества.

1.3.2. «Оригинальный» — термин, означающий, что данный узел автомобиля (деталь) может быть

идентифицирован по конструкторской документации предприятия-изготовителя. При этом

допускаются как оригинальные изделия (устанавливаемые производителем автомобиля в

качестве комплектующей единицы), так и запасные части, рекомендованные для установки

(замены) производителем автомобиля.

1.4. Взаимозаменяемость

Термин, означающий, что установленный на автомобиль неоригинальный элемент сохраняет

оригинальные крепления и присоединительные размеры, а также оригинальное расположение

на автомобиле. При обратной установке оригинального элемента автомобиль и его

соответствующая система (двигатель, подвеска и т.п.) должна работать в штатном режиме.

1.5. Опасная конструкция

Ввиду того, что даже при формальном соответствии автомобиля настоящим ТТ, не

исключается возможность технических решений, представляющих опасность для Водителя и

окружающих, Технический комиссар имеет право не допустить тот или иной автомобиль к

соревнованиям, если сочтет конструкцию данного автомобиля или какого-либо его элемента

опасной. Принятие окончательного решения по данному вопросу на соревнованиях является

стр. 2 из 20

исключительной прерогативой Технического Комиссара соревнования.

1.6. Подрессоренные части автомобиля

Все части автомобиля, задемпфированные относительно дороги подвеской колес.

1.7. Кузов снаружи

Все подрессоренные части автомобиля, омываемые снаружи потоком воздуха, за

исключением агрегатов ходовой части, трансмиссии и двигателя.

1.8. Салон

Предусмотренное оригинальной конструкцией пространство для водителя и пассажиров

внутри автомобиля. Применительно к элементам автомобиля — все части, видимые в

вышеуказанном пространстве. Объем так называемой коробки воздухопритока относится не к

салону, а к моторному отсеку.

1.9. Багажник

Пространство внутри автомобиля, отдельное от салона и моторного отсека. По длине это

пространство ограничено предусмотренной производителем твердой перегородкой или

спинкой заднего сиденья, поставленной вертикально с максимальным наклоном назад 15°.

Высота багажника определяется его крышкой (в кузовах «седан»), а в двухобъемных и

однообъемных кузовах — высотой нижней кромки заднего стекла.

1.10. Моторный отсек

Пространство внутри автомобиля, отдельное от салона и ограниченное:

спереди — бампером, декоративной облицовкой радиатора и фарами (подфарниками) или щитом мотора(MR-2)

сверху — капотом;

сзади — щитом мотора или бампером, декоративной облицовкой радиатора и фарами (подфарниками)(MR-2)

по бокам — крыльями;

снизу — горизонтальной плоскостью, проходящей через наиболее низкую точку

дорожного просвета автомобиля.

1.11. Переднее крыло

Деталь (площадь), ограниченная:

сверху — кромкой капота и (для автомобилей с однообъемными кузовами) нижней

кромкой бокового стекла;

спереди — кромками переднего бампера, передней панели и фар (подфарников,

передних световых блоков);

сзади — передними кромками передней двери и порога;

снизу — кромкой колесной арки и продолжением линии нижней кромки порога.

1.12. Заднее крыло

Деталь (площадь), ограниченная:

сверху — кромкой крышки багажника и нижней кромкой бокового стекла;

спереди — задними кромками задней (боковой) двери и порога;

сзади — кромками заднего бампера, задней панели, задних световых блоков и двери

задка;

снизу — кромкой колесной арки и продолжением линии нижней кромки порога.

1.13. Автоматические системы управления автомобилем

Системы, состоящие из одной или нескольких следующих систем: антиблокировочной

системы тормозов, противобуксовочной системы и системы стабилизации (противозаносной

системы) и автоматически управляющие блокировкой дифференциала, торможением одного

или нескольких колес и/или уменьшением крутящего момента двигателя в зависимости от

скорости вращения колес, скорости движения и вектора ускорения автомобиля.

1.14. Система выпуска отработавших газов (ОГ)

Система, через которую отводятся отработавшие газы от двигателя, включающая все

элементы от разъемов с головками блока до отверстий, через которые ОГ выходят в

атмосферу, а именно: выпускные коллекторы, каталитические нейтрализаторы, резонаторы,

глушители и трубы.

1.15. Рулевое управление

Все элементы от рулевого колеса до внешних наконечников рулевых тяг включительно,

предназначенные для поворота управляемых колес, включая также их крепления и

сервоприводы.

2. ДОПУСКАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Допускаются подготовленные легковые автомобили серийного производства с двигателями

внутреннего сгорания, с закрытыми колесами, капотом, решеткой радиатора, лобовым

стеклом.

стр. 3 из 20

Разрешены купе, седаны, хетчбеки, родстеры, пикапы, универсалы.

2.2. Автомобили должны полностью соответствовать настоящим Техническим Требованиям.

3. ПРЕДПИСАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ГРУППА «СТРИТ»

3.1. Сидение водителя

3.1.1. Сиденье водителя должно быть расположено справа или слева от продольной оси

автомобиля (за исключением случаев, когда это невозможно конструктивно).

3.1.2. Рекомендуется использовать омологированные FIA сиденья спортивного типа с

минимум 4 (четырьмя) отверстиями для ремней безопасности (обязательно для автомобилей

с каркасами безопасности).

3.1.3. Если оригинальные крепления сидений или опоры изменены, новые элементы должны

быть или одобрены изготовителем сиденья или соответствовать следующим техническим

требованиям:

1) Точки крепления опор сидений:

Опоры сидений должны быть закреплены одним из нижеследующих способов:

- на оригинальных точках крепления сидений к автомобилю;

- на точках крепления сидений, омологированных производителем автомобиля в VO (в этом

случае оригинальные точки крепления могут быть удалены);

Опоры сидений должны быть закреплены к точкам крепления сидений не менее чем в 4

(четырех) точках на одно сиденье болтами минимальным диаметром 8 мм.

2) Конструкция крепления опор сидений непосредственно на кузов/шасси:

Опоры сидений должны быть закреплены к точкам крепления сидений не менее чем в 4

(четырех) точках на одно сиденье болтами минимальным диаметром 8 мм с усилительными

пластинами.

Минимальная площадь контакта между опорой, кузовом/шасси и усилительной пластиной – 40

см2 для каждой точки крепления.

3) Если используются системы быстрого съема, они должны быть способны противостоять

вертикальной и горизонтальной нагрузкам в 18 000 Н, прикладываемым не одновременно (по

раздельности). Если для регулировки положения сиденья используются направляющие

(салазки), они должны быть изначально омологированны с автомобилем или с сиденьем.

4) Сиденье должно крепиться к опорам в 4-х точках: 2 спереди и 2 сзади, с

использованием болтов минимальным диаметром 8 мм и усилителей, интегрированных в

сиденье. Каждая монтажная точка должна быть способна противостоять нагрузке 15 000 Н,

прикладываемой в любом направлении.

5) Минимальная толщина опор и усилительных пластин – 3 мм для стали, и 5 мм для

материалов из легких сплавов. Минимальный продольный размер каждой опоры – 6 см.

6) Если пилот использует подушку-подкладку, ее толщина не должна быть более 50 мм.

Все сиденья должны быть омологированными ФИА (допускается просроченная

омологация), и не должны подвергаться никаким изменениям.

Ремни

На автомобилях всех классов обязательно использование ремней безопасности. Допускается

использование ремней безопасности установленных заводом изготовителем.

Для автомобилей с каркасом безопасности, обязательны ремни, состоящие минимум из двух

плечевых и одной поясной лямки. Точки крепления на кузове: для поясной лямки – две; для

плечевых лямок – две или, возможно, одна, симметричная относительно сиденья. Ремни

безопасности должны быть омологированы FIA и соответствовать стандартам FIA № 8854/98

или 8853/98. Так же допускается использование ремней с истекшим сроком омологации.

Ремни должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа или замком с кнопкой

нажимного действия.

Установка

Запрещается крепление ремней безопасности к сиденьям или их опорам.

- Ремни безопасности могут быть установлены на точки крепления, предусмотренные

конструкцией серийного автомобиля.

Плечевые лямки должны быть направлены назад и вниз. Они должны быть установлены так,

чтобы угол к горизонтали от верхней кромки спинки сиденья был не более 450 , при этом

рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 100.

Максимальные углы относительно осевой линии сиденья при виде сверху – 200, при этом

стр. 4 из 20

плечевые лямки должны сходиться (при их креплении в одной точке) или пересекаться (при

их креплении в двух точках).

Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем

автомобиля на задней стойке.

Точки крепления, создающие больший угол к горизонтали, не должны использоваться, если

сиденье не соответствует требованиям стандарта FIA.

В этом случае плечевые лямки 4-х точечных ремней безопасности могут быть установлены на

точки крепления поясной лямки заднего сиденья, изначально предусмотренные

изготовителем автомобиля.

Для ремней безопасности с 4-мя точками крепления плечевые лямки должны быть

установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сиденья.

Ремни безопасности не должны применяться совместно с сиденьем, не имеющим никакого

подголовника или не имеющим отверстий между спинкой и подголовником.

Поясные и бедренные лямки должны проходить не по сторонам сиденья, а сквозь сиденье,

чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наибольшей, насколько это возможно,

поверхности.

Поясные лямки должны фиксировать тело водителя точно во впадине между кромкой таза и

верхом бедра. Ни при каких условиях они не должны давить на область живота.

В серийном сиденье могут быть проделаны отверстия. Особое внимание следует уделять

предотвращению возможного повреждения лямок острыми кромками.

- Если невозможна установка лямок на серийные точки крепления, на кузове или шасси

должны быть выполнены новые монтажные точки, для плечевых лямок – как можно ближе к

оси задних колес.

Плечевые лямки также могут быть закреплены на каркасе безопасности или поперечной

усилительной распорке (кузова) посредством петли, могут быть установлены на верхних

точках крепления задних ремней, либо могут крепиться или опираться на поперечный

усилитель, приваренный к задним наклонным распоркам каркаса.

Лямки ремней должны крепиться к этим вставкам, вваренным в трубу-усилитель, посредством

болтов M12 класса прочности 8.8 по ISO или 7/16” по спецификации UNF.

- Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку в 1470 дН (кгс), для межбедренных

лямок – 720 дН (кгс). При использовании одной точки крепления для двух лямок, она должна

выдерживать нагрузку, равную сумме указанных для каждой лямки.

- Для каждой вновь созданной точки крепления должна использоваться стальная

усилительная пластина площадью не менее 40 см2 и толщиной не менее 3 мм.

Использование

Каждый комплект ремней безопасности должен использоваться в том виде, в каком он

омологирован, без каких-либо изменений или удаления элементов, и в соответствии с

инструкциями изготовителя.

Эффективность и долговечность ремней безопасности непосредственно зависят от качества

их установки, использования и хранения.

Ремни должны быть заменены после каждого серьезного столкновения, и всякий раз, когда

лямки надорваны, потерты или ослаблены действием химических веществ или солнечного

света.

Они также должны быть заменены, если металлические части или замки деформированы или

поржавели.

Любой комплект ремней, который не функционирует в полной мере, должен быть заменен.

3.2. Каркас безопасности

3.2.1. Применяемые каркасы безопасности должны соответствовать требованиям Приложения

№2 «Структуры безопасности» настоящих Технических Требований, а так же приложению J

МСК FIA. Так же допускаются болтовые каркасы безопасности, сертифицированные для

установки в автомобиль. Вварные каркасы безопасности обязательны для автомобилей ЕТ

которых меньше 11.00 с.

Любой новый каркас, омологированный НАФ и имеющийся в продаже, должен с 01.01.2003

быть промаркирован изготовителем посредством идентификационной таблички,

прикрепленной к каркасу таким образом, чтобы ее было нельзя ни копировать, ни перемещать

(например: гравировка, ввариваемая пластина, саморазрушающаяся при отклеивании

наклейка и т.п.).

Идентификационная табличка должна содержать имя изготовителя, омологационный номер

НАФ и индивидуальный номер изделия, присваиваемый изготовителем.

Сертификат (паспорт каркаса), содержащий те же номера, должен находиться в автомобиле и

быть представлен техническим контролерам соревнования.

3.2.2. Защитные накладки:

В местах, где возможен контакт частей тела водителя с каркасом безопасности,

рекомендуется применять для защиты невоспламеняющиеся накладки на каркас.

стр. 5 из 20

В местах, где возможен контакт защитного шлема члена экипажа с каркасом безопасности,

рекомендуются защитные накладки, удовлетворяющие Стандарту ФИА 8857-2001, тип "А "

(см. Технический лист № 23 "Омологированные ФИА накладки на каркас безопасности").

3.3. Огнезащитные перегородки

Салон должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную

трубу и горловину, перегородками, непроницаемыми для жидкостей и пламени.

3.4. Огнетушители / Системы пожаротушения

Обязательны ручной огнетушитель либо система пожаротушения с действующим сроком

годности.

Система пожаротушения

3.4.1. Каждый автомобиль должен быть оборудован системой пожаротушения из числа

указанных в Техническом листе № 16 «Системы пожаротушения, омологированные FIA», либо

системами пожаротушения, имеющими омологацию НАФ члена FIA

3.4.2. Все огнетушители (баллоны с огнетушащим составом) должны быть соответствующим

образом защищены и расположены внутри салона. Во всех случаях их крепления должны

выдерживать замедление в 25g.

Все элементы системы пожаротушения должны быть стойкими к пламени.

3.4.3. Водитель, сидящий на своем месте с закрепленным рулевым колесом и пристегнутый

ремнями безопасности, должен быть способен вручную включить все огнетушители.

Кроме того, внешнее устройство активации должно быть объединено с главным

выключателем электрооборудования или расположено близко к нему. Его место

расположения должно быть отмечено красной буквой "E" внутри белого круга диаметром не

менее 10 см с красной окантовкой.

3.4.4. Система должна работать в любом положении автомобиля.

3.4.5. Распылители должны соответствовать огнетушащему составу и не должны быть

направлены непосредственно на голову водителя.

3.5 Ручные огнетушители

3.5.1. Все автомобили должны быть оснащены одним или двумя огнетушителями.

3.5.2. Разрешенные огнегасящие составы: AFFF, FX G-TEC, Viro 3, порошок или любой другой

состав, омологированный FIA. Либо имеющие омологацию НАФ

3.5.3. Минимальное количество огнегасящего состава:

AFFF: 2.4 л

FX G-TEC 2.0 кг

Viro 3: 2.0 кг

Zero 360: 2.0 кг

Порошок: 2.0 кг

3.5.4. Все огнетушители должны иметь следующее давление в соответствии с содержимым:

AFFF: в соответствии с инструкциями производителя

FX G-TEC и Viro3 в соответствии с инструкциями производителя

Zero 360: в соответствии с инструкциями производителя

Порошок: 8 бар минимум, 13.5 бар максимум

Кроме того, каждый огнетушитель, заполненный AFFF, должен быть оборудован устройством

для контроля давления содержимого.

3.5.5. На каждом огнетушителе должна иметься следующая видимая информация:

- Ёмкость;

- Тип огнетушащего состава;

- Вес или объем огнетушащего состава;

- Дата следующей проверки огнетушителя, которая должна быть не позже двух лет после

даты заполнения или даты последней проверки.

3.5.6. Все огнетушители должны быть соответствующим образом защищены. Их крепление

должно выдерживать замедление в 25 g.

Кроме того, допускаются только быстроразъемные металлические крепления с

металлическими лентами.

3.6. Главный выключатель электрооборудования

При внесении существенных изменений в систему электропроводки базового транспортного

средства рекомендуется применение Главного выключателя электрооборудования,

исключающего образование искр.

3.6.1. Выключатель должен одновременно размыкать все электрические цепи, аккумулятор,

генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие электроприборы и т.д. Должен быть

обеспечен доступ к этому выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем

месте и пристегнутым ремнями безопасности, также рекомендуется обеспечить доступ

снаружи автомобиля.

стр. 6 из 20

3.6.2. Обязательно использование наружного привода выключателя. Наружный привод

выключателя должен быть установлен под лобовым стеклом либо на любой внешней

кузовной части автомобиля. Для его размещения допускается минимально необходимая

доработка кузова. Наружный привод выключателя должен быть обозначен красной молнией в

голубом треугольнике с белым кантом. Каждый кант треугольника должна быть длиной не

менее 12 сантиметров.

3.7. Замки капота

Капот и/или крышка багажника рекомендуется (обязательно при использовании не

оригинальных деталей) закрепить дополнительными запорами – по два на каждую деталь.

При этом рекомендуется привести оригинальные замки в нерабочее состояние либо удалить

их. Серийные газовые упоры, фиксирующие его в открытом положении, должны быть

удалены. В любом случае капот и/или крышка багажника должны быть закреплены не менее

чем в 4х точках

3.8. Резьбовые соединения

Любые гайки или болты, кроме применяемых для крепления колес, могут быть заменены на

другие, при условии их изготовления из одного семейства материалов. Класс прочности

должен, по меньшей мере, соответствовать серийному изделию. Для самонарезных винтов

шаг резьбы может быть любой. Контрящие элементы и шайбы свободные.

3.9. Буксирные проушины

5.11.1. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксирные проушины.

5.11.2. Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки свободно

катящегося автомобиля.

5.11.3. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными.

Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин.

5.11.4. Проушины не должны выступать за видимый сверху контур автомобиля (кроме гибких

проушин), но при этом все, в том числе и гибкие, проушины должны быть видны снаружи

автомобиля и не должны располагаться глубже 10 см от поверхности кузова.

5.11.5. Буксирные проушины должны быть маркированы контрастным относительно фона

(красным, оранжевым или желтым) цветом. При расположении проушин снизу автомобиля на

бамперах или спойлерах таким же цветом должны быть нанесены стрелки

в направлении проушин.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДВИГАТЕЛЮ И ЕГО СИСТЕМАМ

4.1. Разрешен один любой серийно производимый (имеет каталожный номер производителя)

автомобильный двигатель внутреннего сгорания, устанавливаемый заводом-производителем

на этот модельный ряд автомобиля.

4.1.1. Запрещается изменять расположение двигателя и КПП относительно друг друга и

кузова автомобиля.

4.1.2. Замена базового двигателя на модифицированный или двигатель другой конфигурации

разрешена в рамках производителя. При этом запрещено изменять силовые элементы

оригинального кузова.

4.2. Система выпуска

Система выпуска не ограничивается. На всех автомобилях должна быть установлена система

выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и топливного

бака. Система выпуска должна быть металлической. Все компоненты системы выпуска

должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой автомобиля.

4.3. Топливо и окислитель

В качестве топлива допускается любое углеводородное топливо, доступное в розничной

продаже (бензин, дизельное топливо, спирты). В качестве окислителя может использоваться

только атмосферный воздух (за исключением случаев, использования систем подачи закиси

азота, см. п. 4.6). Использование нитрометана, оксидпропилена и гидрозина запрещено.

4.4. Топливная система

4.4.1. Допускается замена штатной топливной системы. При этом штатная топливная система

может быть удалена. В случае использования неоригинального топливного бака и/или

топливного ресивера, изготовленных из металла (магний запрещен), либо системы с

безопасным топливным баком, топливный бак и/или ресивер должен быть надежно закреплен

с помощью инструмента. При этом в любом случае должна быть обеспечена изоляция салона

от жидкостей и пламени. Если топливный бак и/или ресивер размещен в багажнике, то он

должен быть заключен в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени, либо багажник

должен быть изолирован от салона огнестойкой перегородкой.

Допускается применение топливной системы с безопасным топливным баком FT3-1999, FT3.5

стр. 7 из 20

или FT5, омологированных изготовителем согласно спецификации FIA либо NHRA.

4.4.2. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.

4.4.3. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими

магистралями авиационного типа с металлической оплеткой. Расположение топливных

магистралей, а также топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона и в

непосредственной близости от карданного вала запрещено.

4.4.4. Заливные горловины стандартных топливных баков должны находиться снаружи автомобиля.

4.4.5. Топливные баки должны быть оснащены герметичными пробками. Вентиляция бака должна

быть наружу автомобиля, исключающая утечки топлива, в том числе и при опрокидывании

автомобиля.

4.4.6. Запрещается располагать блоки распределения топлива на моторном щите.

4.5. Система смазки и вентиляция картера

4.5.1. Система смазки свободная, в том числе с сухим картером. Масляные радиаторы, баки для

масла и масляные магистрали должны находиться в моторном отсеке в пределах внешнего

контура кузова. Для доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых

отверстий в кузове, которые должны быть закрыты металлической сеткой. Масляные

магистрали должны быть металлическими или авиационного типа в металлической оплетке.

4.5.2. Разрешено использование открытой системы вентиляции картера. При этом все газы должны

отводиться в бачок, исключающий утечки жидкости, емкостью не менее 1(одного) литра,

выполненный из полупрозрачной пластмассы или включающий прозрачную панель, надежно

закрепленный в моторном отсеке.

4.6. Закись азота (N2O)

4.6.1. Разрешается использование систем подачи закиси азота, применяемых для коммерческого

использования и доступных в свободной продаже. Система должна быть установлена в

строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Баллон с закисью азота должен быть

рассчитан на давление не ниже 124 бар.

4.6.2. Внешний нагрев баллонов, кроме электрических покрывал, запрещен.

4.6.3. Баллон с закисью азота должен быть надежно закреплен с помощью инструмента,

трубопроводы должны быть авиационного типа с металлической оплеткой.

4.7. Наддув

Разрешено использование нагнетателей любого типа.

Интеркулер, принцип его работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его

месторасположение не ограничивается в пределах внешнего контура кузова. Для доступа

охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове, также

разрешено использование для этих целей отверстия одной из фар, которые должны быть

закрыты металлической сеткой.

Охлаждение интеркулера свободно выливающимися жидкостями запрещено.

4.8. Система охлаждения

4.8.1. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и температура ее

срабатывания - свободные. Термостат также свободный.

4.8.2. Радиатор свободный. Допускается изменение точек крепления, при этом он должен

располагаться на месте, предусмотренным заводом изготовителем.

4.8.3. Экраны и воздуховоды, направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним,

свободные.

4.8.4. Оригинальный расширительный бачок может быть заменен на другой. При этом емкость

нового бачка не более 2 (двух) литров и он установлен в моторном отсеке.

4.8.5. Трубопроводы охлаждающей жидкости свободные, также как и их арматура. Они могут быть

из другого материала и/или другого диаметра.

4.9. Акселератор

Управление акселератором должно осуществляться исключительно ногой водителя.

Рекомендуется использование фрикционных накладок на педаль акселератора.

4.10. Электронные системы управления

Если автомобиль обладает системой поддержания автономной работы двигателя (турбо-

таймер), она должна быть отключена на все время проведения соревнований.

Разрешается использовать неоригинальные элементы электронной системы управления

двигателем. Все провода, датчики и.т.д. должны быть съемными и доступны для инспекции.

стр. 8 из 20

5. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Разрешается установка любого рулевого колеса с замкнутым ободом при условии, что вновь

установленное рулевое колесо омологировано FIA или РАФ для скоростных соревнований,

либо рекомендовано изготовителем для данной модели транспортного средства, либо

сертифицировано для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Допускается омологированное FIA или РАФ быстросъемное крепление рулевого колеса.

5.2. Вертикальный угол установки рулевой колонки может быть изменен.

5.3. Обязательно надежное стопорение всех резьбовых соединений рулевого управления.

6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

6.1. Все автомобили должны иметь тормозную систему, действующую на все колеса и состоящую

из двух контуров, приводимых в действие от одной педали. Система должна быть устроена

так, чтобы при разгерметизации одного из контуров или любом повреждении системы

передачи тормозного усилия, действие педали сохранялось бы, по крайней мере, на два

колеса.

6.1.1. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через

перегородки – как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и

багажником – допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом

возможные зазоры в отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

6.1.2. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими

шлангами авиационного типа, для их присоединения должны применяться

соответствующие адаптеры.

6.1.3. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

6.1.4. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

6.1.5. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски

или барабаны заводского изготовления

6.1.6. Разрешено устанавливать тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для

удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

6.2. Если серийный автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), она может

быть отключена либо удалена полностью.

6.3. Допускаются изменения схемы подключения контуров гидропривода тормозов и тормозных

магистралей. При этом рекомендуется применение магистралей и соединений авиационного

типа. Для крепления измененных магистралей к кузову допускаются его местные

модификации в виде выполнения минимально необходимых крепежных отверстий.

6.4. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через

перегородки — как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником —

допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в

отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

6.5. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами

авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры.

6.6. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

6.7. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

6.8. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или

барабаны промышленного производства.

6.9. Разрешено устанавливать ручной тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для

удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

7.ТРАНСМИССИЯ

7.1. Автоматическая трансмиссия

Обязательно наличие устройства блокировки включения заднего хода.

7.2. Привод

Разрешен любой тип привода — передний, задний, полный.

Переднеприводным считается автомобиль, имеющий привод (устройство передачи крутящего

момента к колесам) только на переднюю ось.

Заднеприводным считается автомобиль, имеющий привод только на заднюю ось.

Полноприводным считается автомобиль, имеющий приводы на обе (переднюю и заднюю) оси.

стр. 9 из 20

7.4. Коробка передач

7.4.1. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки передач.

7.4.2. Механизм переключения передач не ограничивается.

7.4.3. Наличие передачи заднего хода обязательно.

7.4.4. Разрешено использование блокирующихся дифференциалов.

7.4.5. Запрещена доработка оригинального картера сцепления с удалением металла.

7.5. Защита карданного вала

На автомобилях с открытыми карданными валами обязательна установка защиты,

удерживающей карданный вал в случае его обрыва или повреждения.

8. КОЛЕСА И ШИНЫ

8.1. Колеса (диски)

Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла и не

иметь механических повреждений. Минимальный диаметр обода — 13 дюймов

Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны иметь

толщину не более 30 мм и обеспечивать центровку колеса относительно ступицы.

8.2. Шины

8.2.1. Разрешено применение любых автомобильных шин, соответствующих по грузоподъемности и

индексу скорости (SL – не ниже S, FS A и FS B – не ниже H). Использование восстановленных

шин запрещено. Остаточная глубина протектора на дорожных шинах не менее 1,6 мм. Шины

не должны иметь механических повреждений. Запрещено использование на одной оси шин с

разным рисунком протектора.

В любом случае на автомобиле должны быть установлены шины одинаковой конструкции

(только радиальные или только диагональные).

8.2.2. Любое изменение шин посредством их механической или химической обработки запрещено.

9. КУЗОВ

9.1. Кузов снаружи

9.1.1. Изменение (удаление) силовых элементов кузова запрещено.

9.1.2. Разрешается подрезка крыльев, минимально необходимая для свободного размещения

комплектных колес. Острые кромки при этом необходимо завальцевать внутрь. Разрешается

делать отверстия в передних крыльях для улучшения охлаждения двигателя, данные

отверстия должны быть закрыты металлической сеткой. В остальном оригинальная форма

крыльев должна быть сохранена.

9.1.3. Детали кузова, имеющие острые кромки в области колесных ниш, которые могут повредить

шины, рекомендуется загнуть или подрезать. Пластмассовые детали в колесных нишах могут

быть полностью или частично удалены.

9.1.4. Звукоизоляционные и антикоррозионные материалы могут быть удалены.

9.1.5. Крепления бамперов и их форма произвольны. При этом выступающие на поверхность

элементы измененного крепления (например, шляпки болтов или винтов) не должны иметь

острых кромок. Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально

необходимая для свободного размещения комплектных колес. Демонтировать какой-либо из

бамперов запрещено.

9.1.6. Передние крылья могут быть заменены на облегченные при условии, что они изготовлены из

металла, карбона или слоистого пластика. Они должны быть надежно закреплены.

Рекомендуется окраска в цвет кузова.

9.1.7. Разрешается замена капота и/или крышки багажника на облегченные при условии, что они

изготовлены из металла, карбона или слоистого пластика. Рекомендуется окраска в цвет

кузова. В данном случае обязательна установка внешних замков (см. раздел 3.6 «Замки

капота»).

9.1.8. Стеклоочиститель ветрового стекла может быть изменен, но не удален. Как минимум одна

щетка стеклоочистителя в зоне пилота должна быть работоспособна. Предусмотренные

очистители и омыватели заднего стекла и/или фар в полном комплекте могут быть удалены.

Возникшие вследствие этого отверстия в кузове должны быть надежно заглушены.

9.1.9. Наружные зеркала заднего вида удалять и складывать запрещено.

стр. 10 из 20

9.1.10. Допускается демонтаж одной из фар для улучшения охлаждения двигателя или подачи

воздуха во впускную магистраль. Возникшие вследствие чего отверстия должны быть закрыты

металлической сеткой. При этом наличие в рабочем состоянии одной фары ближнего света и

задних световых приборов обязательно.

9.1.11. Во время заездов все стекла автомобиля должны находиться в полностью закрытом

положении. Ветровое, боковые и заднее стекла должны быть оригинальными. Со стороны

водительской двери при этом должен работать механизм поднимания-опускания стекла.

9.1.12. Антикрылья и спойлеры разрешены без ограничений.

9.2. Салон

9.2.1. Сиденья, кроме водительского могут быть удалены.

9.2.2. Отделка салона (включая обивку крыши, солнечные козырьки, шумоизоляцию,

антикоррозионные покрытия, ковры и пр.) может быть удалена.

9.2.3. Оригинальная обивка передних дверей может быть заменена на вновь изготовленную (из

металлического листа или из безосколочного пластика), но при этом полностью закрывать

полость двери и все расположенные в ней детали. Обивка задней части автомобиля может

быть полностью удалена.

9.2.4. Стеклоподъемники могут быть заменены на другие или удалены. В этом случае стекло

должно быть надежно закреплено в закрытом положении (кроме водительской двери, см.

п. 9.1.11).

9.2.5. На комплектном кузове (снаружи и внутри) незадействованные кронштейны, не влияющие на

жесткость кузова, могут быть удалены.

9.2.6. Если базовое транспортное средство оснащено кондиционером или климат-контролем, могут

быть удалены все компоненты этих систем, в том числе и радиатор печки (сохранение обдува

лобового стекла обязательно). Отверстия, образующиеся при этом в кузове, должны быть

герметично закрыты огнеупорными заглушками.

9.2.7. Назначение всех органов управления автомобилем, предусмотренных заводом-

производителем автомобиля, должно быть сохранено (за исключением тех, которые каким-

либо пунктом настоящих Требований прямо разрешено удалять, отключать или изменять

режим работы).

9.2.8. Оригинальная панель приборов может быть изменена. Демонтировать панель приборов

запрещено. При этом система обдува ветрового стекла должна быть сохранена. Разрешается

установка дополнительных контрольных приборов и ламп при условиях, что это не ухудшает

обзорности и обеспечивает надежность крепления и травмобезопасность.

9.3. Багажник и моторный отсек

Шумоизоляционные материалы, отделочные панели и ковры багажника могут быть удалены.

Шумоизоляционные материалы капота и моторного щита, а также декоративные накладки

двигателя могут быть удалены.

10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

10.1. Запуск двигателя должен осуществляться за счет энергии аккумулятора, находящегося на

борту автомобиля (что может быть проверено требованием заглушить двигатель в

предстартовой зоне с последующим запуском без посторонней помощи). При этом Участник

несет ответственность за оснащение автомобиля аккумулятором достаточной емкости.

10.2. Аккумулятор должен располагаться на штатном месте, надежно закреплен и закрыт сверху

диэлектрической прокладкой, закрывающей его клеммы. Для этого рекомендуется усиливать

оригинальное крепление аккумуляторов.

10.3. Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно

закреплены на кузовных панелях. Для их прохождения через перегородки между багажником,

салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке отверстия.

Зазоры в отверстиях должны быть уплотнены, контакт проводов с острыми кромками

отверстий не допускается.

10.4. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные оболочки,

препятствующие их повреждению.

10.5. Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны иметь резиновую окантовку, плотно

охватывающую проходящий пучок проводов.

10.6. Все электрооборудование автомобиля должно работать в штатных режимах,

предусмотренных заводом-производителем базового транспортного средства, за

исключением электроприборов, которые каким-либо пунктом настоящих Требований прямо

стр. 11 из 20

разрешено удалять, отключать или изменять режим работы. Допускается удаление приборов

предназначенных для комфорта водителя (освещение салона, сигнал, «аварийка» и т.д. и

т.п.).

11. ПОДВЕСКА

11.1. Все автомобили должны иметь подвеску с обязательным наличием, по крайней мере, одного

амортизатора на каждом колесе.

11.2. Запрещено облегчение оригинальных деталей подвески, допускается замена оригинальных

элементов на сертифицированные и рекомендованные для автоспорта производителем

автомобиля.

11.3. Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные.

11.4. Ограничители хода сжатия свободные при условии их оригинального расположения.

11.5. На каждой подвеске колеса может быть установлен ремень или трос для ограничения хода

отбоя. Для его крепления на соответствующих частях подвески и кузова разрешается

просверлить по одному отверстию максимальным диаметром 8,5 мм.

11.6. Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие.

11.7. Амортизаторы свободные при условии возможности их монтажа на штатные места.

11.8. Разрешается применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также

амортизаторов с внешней регулировкой характеристик сопротивления.

11.9. Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие опоры,

в том числе со сферическими шарнирами (ШС), при условии их крепления на штатных

местах. Расположение центра шарнира верхней опоры может быть смещено от центра

оригинального отверстия стакана кузова.

11.10. Стабилизаторы поперечной устойчивости не ограничиваются.

11.11. Углы установки колес свободные.

12. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Экипировка водителя

12.1.1. Защитные шлемы

Во всех классах обязательно применение защитных шлемов согласно Приложению 15 к КиТТ

2005 г. Водители открытых автомобилей, использующие открытый шлем, должны иметь

защитные очки.

12.1.2. Защитная одежда и обувь.

Все водители должны быть одеты в спортивные комбинезоны, выполненные из негорючих

материалов. Использование одежды и обуви из легковоспламеняющихся и плавящихся

материалов (типа нейлон) запрещено. Для гонщиков автомобилей с каркасами безопасности

рекомендуется применение защитной одежды согласно Приложению 15 к КиТТ 2005 г. Для

всех остальных рекомендуется применение одежды по стандарту SFI 3.2A/1.

Рекомендуется применение омологированного шейного бандажа.

12.2. Запрещается перевозка на автомобиле во время заездов любого незакрепленного

оборудования и инструмента, включая запасное колесо.

13.ПРЕДПИСАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГРУППА «FULL UNLIM»

13.1. Сидение водителя

13.1.1. Сиденье водителя должно быть расположено справа или слева от продольной оси

автомобиля (за исключением случаев, когда это невозможно конструктивно).

13.1.2. Рекомендуется использовать омологированные FIA сиденья спортивного типа с

минимум 4 (четырьмя) отверстиями для ремней безопасности (обязательно для автомобилей

с каркасами безопасности).

13.1.3. Если оригинальные крепления сидений или опоры изменены, новые элементы должны

стр. 12 из 20

быть или одобрены изготовителем сиденья или соответствовать следующим техническим

требованиям:

1) Точки крепления опор сидений:

Опоры сидений должны быть закреплены одим из нижеследующих способов:

- на оригинальных точках крепления сидений к автомобилю;

- на точках крепления сидений, омологированных производителем автомобиля в VO (в этом

случае оригинальные точки крепления могут быть удалены);

Опоры сидений должны быть закреплены к точкам крепления сидений не менее чем в 4

точках на одно сиденье болтами минимальным диаметром 8 мм.

2) Конструкция крепления опор сидений непосредственно на кузов/шасси:

Опоры сидений должны быть закреплены к точкам крепления сидений не менее чем в 4

точках на одно сиденье болтами минимальным диаметром 8 мм с усилительными

пластинами.

Минимальная площадь контакта между опорой, кузовом/шасси и усилительной пластиной – 40

см2 для каждой точки крепления.

3) Если используются системы быстрого съема, они должны быть способны противостоять

вертикальной и горизонтальной нагрузкам в 18000 Н, прикладываемым не одновременно (по

раздельности). Если для регулировки положения сиденья используются направляющие

(салазки), они должны быть изначально омологированы с автомобилем или с сиденьем.

4) Сиденье должно крепиться к опорам в 4-х точках: 2 спереди и 2 сзади, с

использованием болтов минимальным диаметром 8 мм и усилителей, интегрированных в

сиденье. Каждая монтажная точка должна быть способна противостоять нагрузке 15000 Н,

прикладываемой в любом направлении.

5) Минимальная толщина опор и усилительных пластин – 3 мм для стали, и 5 мм для

материалов из легких сплавов. Минимальный продольный размер каждой опоры – 6 см.

6) Если член экипажа использует подушку-подкладку, ее толщина не должна быть более

50 мм.

Все сиденья должны быть омологированными ФИА (допускается просроченная

омологация), и не должны подвергаться никаким изменениям.

Ремни

На автомобилях всех классов обязательно использование ремней безопасности. Допускается

использование ремней безопасности установленных заводом изготовителем.

Для автомобилей с каркасом безопасности, обязательны ремни, состоящие минимум из двух

плечевых и одной поясной лямки. Точки крепления на кузове: для поясной лямки – две; для

плечевых лямок – две или, возможно, одна, симметричная относительно сиденья. Ремни

безопасности должны быть омологированы FIA и соответствовать стандартам FIA № 8854/98

или 8853/98. Так же допускается использование ремней с истекшим сроком омологации.

Ремни должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа или замком с кнопкой

нажимного действия.

Установка

Запрещается крепление ремней безопасности к сиденьям или их опорам.

- Ремни безопасности могут быть установлены на точки крепления, предусмотренные

конструкцией серийного автомобиля.

Плечевые лямки должны быть направлены назад и вниз. Они должны быть установлены так,

чтобы угол к горизонтали от верхней кромки спинки сиденья был не более 450 , при этом

рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 100.

Максимальные углы относительно осевой линии сиденья при виде сверху – 200, при этом

плечевые лямки должны сходиться (при их креплении в одной точке) или пересекаться (при

их креплении в двух точках).

Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем

автомобиля на задней стойке.

Точки крепления, создающие больший угол к горизонтали, не должны использоваться, если

сиденье не соответствует требованиям стандарта FIA.

В этом случае плечевые лямки 4-х точечных ремней безопасности могут быть установлены на

точки крепления поясной лямки заднего сиденья, изначально предусмотренные

изготовителем автомобиля.

Для ремней безопасности с 4-мя точками крепления плечевые лямки должны быть

установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сиденья.

Ремни безопасности не должны применяться совместно с сиденьем, не имеющим никакого

подголовника или не имеющим отверстий между спинкой и подголовником.

Поясные и бедренные лямки должны проходить не по сторонам сиденья, а сквозь сиденье,

чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наибольшей, насколько это возможно,

поверхности.

стр. 13 из 20

Поясные лямки должны фиксировать тело водителя точно во впадине между кромкой таза и

верхом бедра. Ни при каких условиях они не должны давить на область живота.

В серийном сиденье могут быть проделаны отверстия. Особое внимание следует уделять

предотвращению возможного повреждения лямок острыми кромками.

- Если невозможна установка лямок на серийные точки крепления, на кузове или шасси

должны быть выполнены новые монтажные точки, для плечевых лямок – как можно ближе к

оси задних колес.

Плечевые лямки также могут быть закреплены на каркасе безопасности или поперечной

усилительной распорке (кузова) посредством петли, могут быть установлены на верхних

точках крепления задних ремней, либо могут крепиться или опираться на поперечный

усилитель, приваренный к задним наклонным распоркам каркаса.

Лямки ремней должны крепиться к этим вставкам, вваренным в трубу-усилитель, посредством

болтов M12 класса прочности 8.8 по ISO или 7/16” по спецификации UNF.

- Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку в 1470 дН (кгс), для межбедренных

лямок – 720 дН (кгс). При использовании одной точки крепления для двух лямок, она должна

выдерживать нагрузку, равную сумме указанных для каждой лямки.

- Для каждой вновь созданной точки крепления должна использоваться стальная

усилительная пластина площадью не менее 40 см2 и толщиной не менее 3 мм.

Использование

Каждый комплект ремней безопасности должен использоваться в том виде, в каком он

омологирован, без каких-либо изменений или удаления элементов, и в соответствии с

инструкциями изготовителя.

Эффективность и долговечность ремней безопасности непосредственно зависят от качества

их установки, использования и хранения.

Ремни должны быть заменены после каждого серьезного столкновения, и всякий раз, когда

лямки надорваны, потерты или ослаблены действием химических веществ или солнечного

света.

Они также должны быть заменены, если металлические части или замки деформированы или

поржавели.

Любой комплект ремней, который не функционирует в полной мере, должен быть заменен.

13.2. Каркас безопасности

При существенном изменении базового автомобиля (замена крыши, дверей на облегченные, а

также при установке двигателя, не устанавливаемого на эту модель серийно или на место, не

предусмотренное заводом-производителем) обязательна установка вварного каркаса

безопасности. Вварные каркасы безопасности обязательны для автомобилей ЕТ которых

меньше 11.00 с.

Применяемые каркасы безопасности должны соответствовать требованиям Приложения 2

настоящих Технических Требований, а так же приложению J МСК FIA. Так же допускаются

болтовые каркасы безопасности, сертифицированные для установки в автомобиль. Любой

новый каркас, омологированный НАФ и имеющийся в продаже, должен с 01.01.2003 быть

промаркирован изготовителем посредством идентификационной таблички, прикрепленной к

каркасу таким образом, чтобы ее было нельзя ни копировать, ни перемещать (например:

гравировка, ввариваемая пластина, саморазрушающаяся при отклеивании наклейка и т.п.).

Идентификационная табличка должна содержать имя изготовителя, омологационный номер

НАФ и индивидуальный номер изделия, присваиваемый изготовителем.

Сертификат (паспорт каркаса), содержащий те же номера, должен находиться в автомобиле и

быть представлен техническим контролерам соревнования.

13.2.1. Защитные накладки:

В местах, где возможен контакт частей тела водителя с каркасом безопасности,

рекомендуется применять для защиты невоспламеняющиеся накладки на каркас.

В местах, где возможен контакт защитного шлема члена экипажа с каркасом безопасности,

рекомендуются защитные накладки, удовлетворяющие Стандарту ФИА 8857-2001, тип "А "

(см. Технический лист № 23 "Омологированные ФИА накладки на каркас безопасности").

13.3. Огнезащитные перегородки

Салон должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную

трубу и горловину, перегородками, непроницаемыми для жидкостей и пламени.

13.4. Огнетушители / Системы пожаротушения

Обязательны ручной огнетушитель либо система пожаротушения с действующим сроком

годности.

Система пожаротушения

13.4.1. Каждый автомобиль должен быть оборудован системой пожаротушения из числа

указанных в Техническом листе №16 «Системы пожаротушения, омологированные FIA», либо

системами пожаротушения, имеющими омологацию НАФ члена FIA

стр. 14 из 20

13.4.2. Все огнетушители (баллоны с огнетушащим составом) должны быть

соответствующим образом защищены и расположены внутри салона. Во всех случаях их

крепления должны выдерживать замедление в 25g.

Все элементы системы пожаротушения должны быть стойкими к пламени.

13.4.3. Водитель, сидящий на своем месте с закрепленным рулевым колесом и пристегнутый

ремнями безопасности, должен быть способен вручную включить все огнетушители.

Кроме того, внешнее устройство активации должно быть объединено с главным

выключателем электрооборудования или расположено близко к нему. Его место

расположения должно быть отмечено красной буквой "E" внутри белого круга диаметром не

менее 10 см с красной окантовкой.

13.4.4. Система должна работать в любом положении автомобиля.

13.4.5. Распылители должны соответствовать огнетушащему составу и не должны быть

направлены непосредственно на голову водителя.

13.5 Ручные огнетушители

13.5.1. Все автомобили должны быть оснащены одним или двумя огнетушителями.

13.5.2. Разрешенные огнегасящие составы: AFFF, FX G-TEC, Viro 3, порошок или любой

другой состав, омологированный FIA. Либо имеющие омологацию НАФ

13.5.3. Минимальное количество огнегасящего состава:

AFFF: 2.4 л

FX G-TEC 2.0 кг

Viro 3: 2.0 кг

Zero 360: 2.0 кг

Порошок: 2.0 кг

13.5.4. Все огнетушители должны иметь следующее давление в соответствии с содержимым:

AFFF: в соответствии с инструкциями производителя

FX G-TEC и Viro3 в соответствии с инструкциями производителя

Zero 360: в соответствии с инструкциями производителя

Порошок: 8 бар минимум, 13.5 бар максимум

Кроме того, каждый огнетушитель, заполненный AFFF, должен быть оборудован устройством

для контроля давления содержимого.

13.5.5. На каждом огнетушителе должна иметься следующая видимая информация:

- Ёмкость;

- Тип огнетушащего состава;

- Вес или объем огнетушащего состава;

- Дата следующей проверки огнетушителя, которая должна быть не позже двух лет после

даты заполнения или даты последней проверки.

13.5.6. Все огнетушители должны быть соответствующим образом защищены. Их крепление

должно выдерживать замедление в 25 g.

Кроме того, допускаются только быстроразъемные металлические крепления с

металлическими лентами.

13.6. Главный выключатель электрооборудования

При внесении существенных изменений в систему электропроводки базового транспортного

средства рекомендуется применение Главного выключателя электрооборудования,

исключающего образование искр.

13.6.1. Выключатель должен одновременно размыкать все электрические цепи, аккумулятор,

генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие электроприборы и т.д. Должен быть

обеспечен доступ к этому выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем

месте и пристегнутым ремнями безопасности, также рекомендуется обеспечить доступ

снаружи автомобиля.

13.6.2. Обязательно использование наружного привода выключателя. Наружный привод

выключателя должен быть установлен под лобовым стеклом либо на любой внешней

кузовной части автомобиля. Для его размещения допускается минимально необходимая

доработка кузова. Наружный привод выключателя должен быть обозначен красной молнией в

голубом треугольнике с белым кантом. Каждый кант треугольника должна быть длиной не

менее 12 сантиметров.

13.7. Замки капота

Капот, дверь задка и/или крышка багажника рекомендуется (обязательно при использовании

не оригинальных деталей) закрепить дополнительными запорами – по два на каждую деталь.

При этом рекомендуется привести оригинальные замки в нерабочее состояние либо удалить

их. Серийные газовые упоры, фиксирующие его в открытом положении, должны быть

удалены. В любом случае капот, дверь задка и/или крышка багажника должны быть

закреплены не менее чем в 4х точках

стр. 15 из 20

13.8. Резьбовые соединения

Любые гайки или болты, кроме применяемых для крепления колес, могут быть заменены на

другие, при условии их изготовления из одного семейства материалов. Класс прочности

должен, по меньшей мере, соответствовать серийному изделию. Для самонарезных винтов

шаг резьбы может быть любой. Контрящие элементы и шайбы свободные.

13.9. Буксирные проушины

5.11.1. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксирные проушины.

5.11.2. Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки свободно

катящегося автомобиля.

5.11.3. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными.

Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин.

5.11.4. Проушины не должны выступать за видимый сверху контур автомобиля (кроме гибких

проушин), но при этом все, в том числе и гибкие, проушины должны быть видны снаружи

автомобиля и не должны располагаться глубже 10 см от поверхности кузова.

5.11.5. Буксирные проушины должны быть маркированы контрастным относительно фона

(красным, оранжевым или желтым) цветом. При расположении проушин снизу автомобиля на

бамперах или спойлерах таким же цветом должны быть нанесены стрелки в направлении

проушин.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ДВИГАТЕЛЮ И ЕГО СИСТЕМАМ

14.1. Разрешен один любой серийно производимый (имеет каталожный номер производителя)

автомобильный двигатель внутреннего сгорания.

14.2. Система выпуска

Система выпуска не ограничивается. На всех автомобилях должна быть установлена система

выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и топливного

бака. Система выпуска должна быть металлической. Все компоненты системы выпуска

должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой автомобиля.

14.3. Топливо и окислитель

В качестве топлива допускается любое углеводородное топливо, доступное в розничной

продаже (бензин, дизельное топливо, спирты). В качестве окислителя может использоваться

только атмосферный воздух (за исключением случаев использования систем подачи закиси

азота, см. п. 4.6). Использование нитрометана, оксидпропилена и гидрозина запрещено.

14.4. Топливная система

14.4.1. Допускается замена штатной топливной системы. При этом штатная топливная система

может быть удалена. В случае использования неоригинального топливного бака и/или

топливного ресивера, изготовленных из металла (магний запрещен), либо системы с

безопасным топливным баком, топливный бак и/или ресивер должен быть надежно закреплен

с помощью инструмента. При этом в любом случае должна быть обеспечена изоляция салона

от жидкостей и пламени. Если топливный бак и/или ресивер размещен в багажнике, то он

должен быть заключен в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени, либо багажник

должен быть изолирован от салона огнестойкой перегородкой.

Допускается применение топливной системы с безопасным топливным баком FT3-1999, FT3.5

или FT5, омологированных изготовителем согласно спецификации FIA либо NHRA.

14.4.2. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.

14.4.3. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими

магистралями авиационного типа с металлической оплеткой. Расположение топливных

магистралей, а также топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона и в

непосредственной близости от карданного вала запрещено.

14.4.4. Заливные горловины стандартных топливных баков должны находиться снаружи автомобиля.

14.4.5. Топливные баки должны быть оснащены герметичными пробками. Вентиляция бака должна

быть наружу автомобиля, исключающая утечки топлива, в том числе и при опрокидывании

автомобиля.

14.4.6. Запрещается располагать блоки распределения топлива на моторном щите.

14.5. Система смазки и вентиляция картера

14.5.1. Система смазки свободная, в том числе с сухим картером. Масляные радиаторы, баки для

масла и масляные магистрали должны находиться в моторном отсеке в пределах внешнего

контура кузова. Для доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых

отверстий в кузове, которые должны быть закрыты металлической сеткой. Масляные

магистрали должны быть металлическими или авиационного типа в металлической оплетке.

стр. 16 из 20

14.5.2. Разрешено использование открытой системы вентиляции картера. При этом все газы должны

отводиться в бачок, исключающий утечки жидкости, емкостью не менее 1 (одного) литра,

выполненный из полупрозрачной пластмассы или включающий прозрачную панель, надежно

закрепленный в моторном отсеке.

14.6. Закись азота (N2O)

14.6.1. Разрешается использование систем подачи закиси азота, применяемых для коммерческого

использования и доступных в свободной продаже. Система должна быть установлена в

строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Автомобили, оснащенные данной системой, должны быть обозначены соответствующей

наклейкой, расположенной с обеих сторон автомобиля на видном месте, защищенном от

повреждений. Баллон с закисью азота должен быть рассчитан на давление не ниже 124 бар.

14.6.2. Внешний нагрев баллонов, кроме электрических покрывал, запрещен.

14.6.3. Баллон с закисью азота должен быть надежно закреплен с помощью инструмента,

трубопроводы должны быть авиационного типа с металлической оплеткой.

14.7. Наддув

Разрешено использование нагнетателей любого типа.

Интеркулер, принцип его работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его

месторасположение не ограничивается в пределах внешнего контура кузова. Для доступа

охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове, также

разрешено использование для этих целей отверстия одной из фар, которые должны быть

закрыты металлической сеткой.

Охлаждение интеркулера свободно выливающимися жидкостями запрещено.

14.8. Система охлаждения

14.8.1. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и температура ее

срабатывания - свободные. Термостат также свободный.

14.8.2. Радиатор свободный.

14.8.3. Экраны и воздуховоды, направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним,

свободные.

14.8.4. Оригинальный расширительный бачок может быть заменен на другой, при этом емкость

нового бачка не более 2 (двух) литров, и он установлен в моторном отсеке.

14.8.5. Трубопроводы охлаждающей жидкости свободные, также как и их арматура. Они могут быть

из другого материала и/или другого диаметра.

14.9. Акселератор

Управление акселератором должно осуществляться исключительно ногой водителя.

Рекомендуется использование фрикционных накладок на педаль акселератора.

14.10. Электронные системы управления

Если автомобиль обладает системой поддержания автономной работы двигателя (турбо-

таймер), она должна быть отключена на все время проведения соревнований.

Разрешается использовать неоригинальные элементы электронной системы управления

двигателем. Все провода, датчики и.т.д. должны быть съемными и доступны для инспекции.

15. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

15.1. Разрешается установка любого рулевого колеса с замкнутым ободом при условии, что вновь

установленное рулевое колесо омологировано FIA или РАФ для скоростных соревнований,

либо рекомендовано изготовителем для данной модели транспортного средства, либо

сертифицировано для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Допускается омологированное FIA или РАФ быстросъемное крепление рулевого колеса.

15.2. Вертикальный угол установки рулевой колонки может быть изменен.

15.3. Обязательно надежное стопорение всех резьбовых соединений рулевого управления.

16. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

16.1. Все автомобили должны иметь тормозную систему, действующую на все колеса и состоящую

из двух контуров, приводимых в действие от одной педали. Система должна быть устроена

так, чтобы при разгерметизации одного из контуров или любом повреждении системы

передачи тормозного усилия, действие педали сохранялось бы, по крайней мере, на два

колеса.

стр. 17 из 20

16.1.1. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через

перегородки – как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и

багажником – допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом

возможные зазоры в отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

16.1.2. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими

шлангами авиационного типа, для их присоединения должны применяться

соответствующие адаптеры.

16.1.3. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

16.1.4. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

16.1.5. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски

или барабаны заводского изготовления

16.1.6. Разрешено устанавливать тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для

удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

16.2. Если серийный автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), она может

быть отключена либо удалена полностью.

16.3. Допускаются изменения в схеме подключения контуров гидропривода тормозов и тормозных

магистралей. При этом рекомендуется применение магистралей и соединений авиационного

типа. Для крепления измененных магистралей к кузову допускаются его местные

модификации в виде выполнения минимально необходимых крепежных отверстий.

16.4. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через

перегородки — как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником —

допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в

отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

16.5. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами

авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры.

16.6. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

16.7. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

16.8. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или

барабаны промышленного производства.

16.9. Разрешено устанавливать ручной тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для

удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

17.ТРАНСМИССИЯ

17.1. Автоматическая трансмиссия

Обязательно наличие устройства блокировки включения заднего хода.

17.2. Привод

Разрешен любой тип привода — передний, задний, полный.

Переднеприводным считается автомобиль, имеющий привод (устройство передачи крутящего

момента к колесам) только на переднюю ось.

Заднеприводным считается автомобиль, имеющий привод только на заднюю ось.

Полноприводным считается автомобиль, имеющий приводы на обе (переднюю и заднюю) оси.

17.4. Коробка передач

17.4.1. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки передач.

17.4.2. Механизм переключения передач не ограничивается.

17.4.3. Наличие передачи заднего хода обязательно.

17.4.4. Разрешено использование блокирующихся дифференциалов.

17.4.5. Запрещена доработка оригинального картера сцепления с удалением металла.

17.5. Защита карданного вала

На автомобилях с открытыми карданными валами обязательна установка защиты,

удерживающей карданный вал в случае его обрыва или повреждения.

18. КОЛЕСА И ШИНЫ

18.1. Колеса (диски)

Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла и не

иметь механических повреждений. Минимальный диаметр обода — 13 дюймов.

Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны иметь

стр. 18 из 20

толщину не более 30 мм и обеспечивать центровку колеса относительно ступицы

18.2. Шины

18.2.1. Разрешено применение любых автомобильных шин, соответствующих по грузоподъемности и

индексу скорости (SPORT1 и SPORT2 – не ниже V). Использование восстановленных шин

запрещено. Остаточная глубина протектора на дорожных шинах не менее 1,6 мм. Шины не

должны иметь механических повреждений. Запрещено использование на одной оси шин с

разным рисунком протектора.

В любом случае на автомобиле должны быть установлены шины одинаковой конструкции

(только радиальные или только диагональные).

18.2.2. Любое изменение шин посредством их механической или химической обработки запрещено.

19. КУЗОВ

19.1. Кузов снаружи

19.1.1. Изменение (удаление) силовых элементов кузова допускается только при условии

сохранения жесткости кузова и наличии вварного каркаса безопасности (см. раздел 13.2

«каркас безопасности»).

19.1.2. Разрешается подрезка крыльев, минимально необходимая для свободного размещения

комплектных колес. Острые кромки при этом необходимо завальцевать внутрь. Разрешается

делать отверстия в передних крыльях для улучшения охлаждения двигателя, данные

отверстия должны быть закрыты металлической сеткой. В остальном оригинальная форма

крыльев должна быть сохранена.

19.1.3. Детали кузова, имеющие острые кромки в области колесных ниш, которые могут повредить

шины, рекомендуется загнуть или подрезать. Пластмассовые детали в колесных нишах могут

быть полностью или частично удалены.

19.1.4. Звукоизоляционные и антикоррозионные материалы могут быть удалены.

19.1.5. Крепления бамперов и их форма произвольны. При этом выступающие на поверхность

элементы измененного крепления (например, шляпки болтов или винтов) не должны иметь

острых кромок. Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально

необходимая для свободного размещения комплектных колес. Допускается демонтаж

бамперов.

19.1.6. Передние крылья могут быть заменены на облегченные из любого жесткого материала при

условии, что они изготовлены из металла, карбона или слоистого пластика. Они должны быть

надежно закреплены. Рекомендуется окраска в цвет кузова.

19.1.7. Разрешается замена крыши, капота, дверей и крышки багажника на облегченные при

условии, что они изготовлены из металла, карбона или слоистого пластика. В данном случае

обязательна установка вварного каркаса безопасности (см. раздел 13.2 «каркас

безопасности») и внешних замков (см. раздел 13.6 «Замки капота»). Разрешается также

замена водительской двери на облегченную, при условии сохранения остальных ее функций

и усиления боковой жесткости кузова. Панели задних дверей разрешено делать не

открывающимися, при этом они должны быть надежно закреплены с помощью инструмента.

Рекомендуется окраска в цвет кузова.

19.1.8. Стеклоочиститель ветрового стекла может быть изменен, но не удален. Как минимум одна

щетка стеклоочистителя в зоне пилота должна быть работоспособна. Предусмотренные

очистители и омыватели заднего стекла и/или фар в полном комплекте могут быть удалены.

Возникшие вследствие чего отверстия в кузове должны быть надежно заглушены.

19.1.9. Наружные зеркала заднего вида могут быть удалены.

19.1.10. Допускается демонтаж наружных световых приборов. Образовавшиеся отверстия могут быть

использованы для улучшения охлаждения двигателя или подачи воздуха во впускную

магистраль, при этом они должны быть закрыты металлическими сетками или жесткими

панелями.

19.1.11. Во время заездов все стекла автомобиля должны находиться в полностью закрытом

положении. Ветровое стекло должно быть оригинальными. Боковые стекла передних дверей

разрешено заменять прозрачным безосколочным негорючим пластиком толщиной не менее 3

мм (со стороны водительской двери при этом должен работать механизм поднимания-

опускания стекла либо открываться форточка размером не менее чем 25 см х 35 см). Все

остальные стекла можно заменять любым жестким материалом (в том числе и

непрозрачным), прочно закрепленным в полностью закрытом положении.

19.1.12. Антикрылья и спойлеры разрешены без ограничений.

стр. 19 из 20

19.2. Салон

19.2.1. Сиденья, кроме водительского, могут быть удалены.

19.2.2. Отделка салона (включая обивку крыши, солнечные козырьки, шумоизоляцию,

антикоррозионные покрытия, ковры и пр.) может быть удалена.

19.2.3. Оригинальная обивка передних дверей может быть заменена на вновь изготовленную (из

металлического листа или из безосколочного пластика), но при этом полностью закрывать

полость двери и все расположенные в ней детали. Обивка задней части автомобиля может

быть полностью удалена.

19.2.4. Стеклоподъемники могут быть заменены на другие или удалены. В этом случае стекло

должно быть надежно закреплено в закрытом положении (кроме водительской двери, см.

п. 19.1.11).

19.2.5. На комплектном кузове (снаружи и внутри) незадействованные кронштейны, не влияющие на

жесткость кузова, могут быть удалены.

19.2.6. Если базовое транспортное средство оснащено кондиционером или климат - контролем,

могут быть удалены все компоненты этих систем, в том числе и радиатор печки (сохранение

обдува лобового стекла обязательно). Отверстия, образующиеся при этом в кузове, должны

быть герметично закрыты металлическими заглушками.

19.2.7. Назначение всех органов управления автомобилем, предусмотренных производителем

автомобиля, должно быть сохранено (за исключением тех, которые каким-либо пунктом

настоящих Требований прямо разрешено удалять, отключать или изменять режим работы).

19.2.8. Оригинальная панель приборов может быть изменена или демонтирована. При этом система

обдува ветрового стекла должна быть сохранена. Разрешается установка дополнительных

контрольных приборов и ламп при условиях, что это не ухудшает обзорности и обеспечивает

надежность крепления и травмобезопасность.

19.3. Багажник и моторный отсек

Шумоизоляционные материалы, отделочные панели и ковры багажника могут быть удалены.

Шумоизоляционные материалы капота и моторного щита, а также декоративные накладки

двигателя могут быть удалены.

20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

20.1. Запуск двигателя должен осуществляться за счет энергии аккумулятора, находящегося на

борту автомобиля (что может быть проверено требованием заглушить двигатель в

предстартовой зоне с последующим запуском без посторонней помощи). При этом Участник

несет ответственность за оснащение автомобиля аккумулятором достаточной емкости.

20.2. Аккумулятор должен быть надежно закреплен и закрыт сверху диэлектрической прокладкой,

закрывающей его клеммы. Для этого рекомендуется усиливать оригинальное крепление

аккумуляторов.

20.3. Допускается перенос аккумулятора из штатного места расположения при условии надежного

закрепления. Форма рекомендуемого крепления - расположенные крест-накрест две

металлических ленты, прикрепленные к кузову четырьмя болтами диаметром не менее 10 мм

(толщина ленты - не менее 1 мм, ширина - не менее 30 мм).

Аккумулятор может быть размещен в салоне позади сиденья водителя или багажнике

автомобиля. Аккумулятор, расположенный в салоне (даже если это штатное расположение),

должен быть закрыт пластиковым кожухом, предохраняющим от утечек электролита.

Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно

закреплены на кузовных панелях. Для их прохождения через перегородки между багажником,

салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке отверстия.

Зазоры в отверстиях должны быть уплотнены, контакт проводов с острыми кромками

отверстий не допускается.

20.4. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные оболочки,

препятствующие их повреждению. Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны

иметь резиновую окантовку, плотно охватывающую проходящий пучок проводов.

21. ПОДВЕСКА

21.1. Все автомобили должны иметь подвеску с обязательным наличием, по крайней мере, одного

амортизатора на каждом колесе.

стр. 20 из 20

21.2. Запрещено облегчение оригинальных деталей подвески, допускается замена оригинальных

элементов на сертифицированные и рекомендованные для автоспорта производителем

автомобиля.

21.3. Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные.

21.4. Ограничители хода сжатия свободные при условии их оригинального расположения.

21.5. На каждой подвеске колеса может быть установлен ремень или трос для ограничения хода

отбоя. Для его крепления на соответствующих частях подвески и кузова разрешается

просверлить по одному отверстию максимальным диаметром 8,5 мм.

21.6. Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие.

21.7. Амортизаторы свободные при условии возможности их монтажа на штатные места.

21.8. Разрешается применение амортизаторов с выносными камерами, а также амортизаторов с

внешней регулировкой характеристик сопротивления.

21.9. Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие опоры,

в том числе со сферическими шарнирами (ШС), при условии их крепления на штатных

местах. Расположение центра шарнира верхней опоры может быть смещено от центра

оригинального отверстия стакана кузова.

21.10. Стабилизаторы поперечной устойчивости не ограничиваются.

21.11. Углы установки колес свободные.

22. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

22.1. Экипировка водителя

22.1.1. Защитные шлемы

Во всех классах обязательно применение защитных шлемов согласно Приложению 15 к КиТТ

2005 г. Водители открытых автомобилей, использующие открытый шлем, должны иметь

защитные очки.

22.1.2. Защитная одежда, перчатки, обувь.

Для всех водителей обязательно применение защитной одежды согласно Приложению 15 к

КиТТ 2005 г. или по стандарту SFI 3.2A/1.

Рекомендуется применение омологированного шейного бандажа.

22.2. Запрещается перевозка на автомобиле во время заездов любого незакрепленного

оборудования и инструмента, включая запасное колесо.

ПРЕДПИСАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. КЛАСС «СОЦИАЛЬНЫЙ»

1.1. Сидение водителя

Обязательно использование ремней безопасности. Рекомендуется использовать сиденья спортивного типа (для автомобилей с каркасами безопасности – обязательно). В любом случае сиденье должно иметь подголовник и/или целиком закрывать затыльную часть головы пилота.

1.2. Огнезащитные перегородки

Салон должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную трубу и горловину, перегородками, непроницаемыми для жидкостей и пламени.

1.3. Огнетушители / Системы пожаротушения

Обязательны ручной огнетушитель либо система пожаротушения с действующим сроком годности. Огнетушитель должен надежно крепиться в месте, обеспечивающем быстрое его использование. Рекомендуется использовать сухие химические или углекислотные огнетушители с весом огнегасящего состава не менее 4 (четырех) килограмм.

Бортовые системы пожаротушения должны иметь ручное управление. Все системы пожаротушения должны иметь стальные магистрали, стальные или алюминиевые форсунки и датчик давления. На всех баллонах должен быть проставлен полный вес. Взвешивать баллон перед гонкой входит в обязанности участника.

1.4. Главный выключатель электрооборудования

При внесении существенных изменений в систему электропроводки базового транспортного средства рекомендуется применение Главного выключателя электрооборудования, исключающего образование искр.

Выключатель должен одновременно размыкать все электрические цепи, аккумулятор, генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие электроприборы и т.д. Должен быть обеспечен доступ к этому выключателю как водителем, нормально сидящим на своем рабочем месте и пристегнутым ремнями безопасности, так и снаружи автомобиля.

1.5. Резьбовые соединения

Любые гайки или болты, кроме применяемых для крепления колес, могут быть заменены на другие, при условии их изготовления из одного семейства материалов. Класс прочности должен, по меньшей мере, соответствовать серийному изделию. Для самонарезных винтов шаг резьбы может быть любой. Контрящие элементы и шайбы свободные.

1.6. Буксирные проушины

Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксирные проушины, выдерживающие усилие, достаточное для буксировки свободно катящегося автомобиля. Рекомендуется маркировка на кузове местонахождения проушин цветом, контрастным на фоне кузова.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДВИГАТЕЛЮ И ЕГО СИСТЕМАМ

2.1. Разрешен один любой серийно производимый (имеет каталожный номер производителя) автомобильный двигатель внутреннего сгорания, устанавливаемый заводом-производителем на этот модельный ряд автомобиля объемом 1600 см3.

Замена базового двигателя на модифицированный или двигатель другой конфигурации разрешена при сохранении места его расположения в моторном отсеке, предусмотренном заводом изготовителем. При этом запрещено изменять силовые элементы оригинального кузова.

2.2. Система впуска

Допускается применение любых модифицированных ресиверов. Использование многодроссельного впуска (нескольких карбюраторов) запрещено. Допускается только стандартный многодроссельный впуск, ограниченный ресивером, устанавливаемый серийно на эту модель.

2.3. Система выпуска

Система выпуска не ограничивается. На всех автомобилях должна быть установлена система выпуска отработавших газов от двигателя, с сохранением стандартного места расположения. Система выпуска должна быть металлической. Все компоненты системы выпуска должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой автомобиля.

2.4. Топливо и окислитель

В качестве топлива допускается любое углеводородное топливо, доступное в розничной продаже (бензин, дизельное топливо, спирты). В качестве окислителя может использоваться только атмосферный воздух.

2.5. Топливная система

2.5.1. Допускается использование только штатной топливной системы. Запрещается использование неоригинального топливного бака и/или топливного ресивера.

2.5.2. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.

2.5.3. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими магистралями авиационного типа с металлической оплеткой. Расположение топливных магистралей, а также топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона и в непосредственной близости от карданного вала запрещено.

2.5.4. Заливные горловины стандартных топливных баков должны находиться снаружи автомобиля.

2.5.5. Топливные баки должны быть оснащены герметичными пробками. Вентиляция бака должна быть наружу автомобиля, исключающая утечки топлива, в том числе и при опрокидывании автомобиля.

2.5.6. Запрещается располагать блоки распределения топлива на моторном щите.

2.6. Система смазки и вентиляция картера

2.6.1. Система смазки свободная, в том числе с сухим картером. Масляные радиаторы, баки для масла и масляные магистрали должны находиться в моторном отсеке в пределах внешнего контура кузова. Для доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове, которые должны быть закрыты металлической сеткой. Масляные магистрали должны быть металлическими или авиационного типа в металлической оплетке.

2.6.2. Разрешено использование открытой системы вентиляции картера. При этом все газы должны отводиться в бачок, исключающий утечки жидкости, емкостью не менее 1(одного) литра, выполненный из полупрозрачной пластмассы или включающий прозрачную панель, надежно закрепленный в моторном отсеке.

2.7. Закись азота (N2O)

2.7.1. Использование систем подачи закиси азота запрещено.

2.8. Наддув

Запрещено использование нагнетателей любого типа.

2.9. Система охлаждения

2.9.1. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и температура ее срабатывания свободные. Термостат также свободный.

2.9.2. Радиатор свободный. Допускается изменение точек крепления, при этом он должен располагаться на месте, предусмотренным заводом изготовителем.

2.9.3. Экраны и воздуховоды, направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним, свободные.

2.9.4. Оригинальный расширительный бачок может быть заменен на другой. При этом емкость нового бачка не более 2(двух) литров и он установлен в моторном отсеке.

2.9.5. Трубопроводы охлаждающей жидкости свободные, также как и их арматура. Они могут быть из другого материала и/или другого диаметра.

Акселератор

Управление акселератором должно осуществляться исключительно ногой водителя.

Рекомендуется использование фрикционных накладок на педаль акселератора.

2.10. Электронные системы управления

Разрешается использовать неоригинальные элементы электронной системы управления двигателем. Все провода, датчики и.т.д. должны быть съемными и доступны для инспекции.

3. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Разрешается установка любого рулевого колеса с замкнутым ободом при условии, что вновь установленное рулевое колесо омологировано FIA или РАФ для скоростных соревнований, либо рекомендовано изготовителем для данной модели транспортного средства, либо сертифицировано для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Допускается омологированное FIA или РАФ быстросъемное крепление рулевого колеса.

3.2. Вертикальный угол установки рулевой колонки может быть изменен.

3.3. Обязательно надежное стопорение всех резьбовых соединений рулевого управления.

4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

4.1. Обязательна двухконтурная тормозная система с приводом на все колеса.

4.2. Если серийный автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), она может быть отключена либо удалена полностью.

4.3. Допускаются изменения схемы подключения контуров гидропривода тормозов и тормозных магистралей. При этом рекомендуется применение магистралей и соединений авиационного типа. Для крепления измененных магистралей к кузову допускаются его местные модификации в виде выполнения минимально необходимых крепежных отверстий.

4.4. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через перегородки — как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником — допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

4.5. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры.

4.6. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

4.7. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

4.8. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или барабаны промышленного производства.

4.9. Разрешено устанавливать ручной тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось для удержания автомобиля на стартовой позиции и при прогреве шин.

5.ТРАНСМИССИЯ

5.1. Автоматическая трансмиссия

Обязательно наличие устройства блокировки включения заднего хода.

5.2. Привод

Разрешен любой тип привода — передний, задний, полный.

Переднеприводным считается автомобиль, имеющий привод (устройство передачи крутящего момента к колесам) только на переднюю ось.

Заднеприводным считается автомобиль, имеющий привод только на заднюю ось.

Полноприводным считается автомобиль, имеющий приводы на обе (переднюю и заднюю) оси.

5.4. Коробка передач

5.4.1. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки передач.

5.4.2. Кулачковая и/или секвентальная КПП запрещена.

5.4.3. Наличие передачи заднего хода обязательно.

5.4.4. Разрешено использование блокирующихся дифференциалов.

5.4.5. Запрещена доработка оригинального картера сцепления с удалением металла.

5.5. Защита карданного вала

На автомобилях с открытыми карданными валами обязательна установка защиты, удерживающей карданный вал в случае его обрыва или повреждения.

6. КОЛЕСА И ШИНЫ

6.1. Колеса (диски)

Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла и не иметь механических повреждений. Минимальный диаметр обода — 13 дюймов.

Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны иметь толщину не более 30 мм и обеспечивать центровку колеса относительно ступицы.

6.2. Шины

6.2.1. Разрешено применение только дорожных шин, соответствующих по грузоподъемности и индексу скорости. Использование восстановленных шин запрещено. Использование специальной резины (сликов) запрещено. Остаточная глубина протектора на дорожных шинах не менее 1,6 мм. Шины не должны иметь механических повреждений. Запрещено использование на одной оси шин с разным рисунком протектора.

В любом случае на автомобиле должны быть установлены шины одинаковой конструкции (только радиальные или только диагональные).

6.2.2. Любое изменение дорожных шин посредством их механической или химической обработки запрещено.

7. КУЗОВ

7.1. Кузов снаружи

7.1.1. Изменение (удаление) силовых элементов кузова в целях облегчения запрещено.

7.1.2. Разрешается подрезка крыльев, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес. Острые кромки при этом необходимо завальцевать внутрь. Разрешается делать отверстия в передних крыльях для улучшения охлаждения двигателя, данные отверстия должны быть закрыты металлической сеткой. В остальном оригинальная форма крыльев должна быть сохранена.

7.1.3. Детали кузова, имеющие острые кромки в области колесных ниш, которые могут повредить шины, рекомендуется загнуть или подрезать. Пластмассовые детали в колесных нишах могут быть полностью или частично удалены.

7.1.4. Звукоизоляционные и антикоррозионные материалы могут быть удалены.

7.1.5. Крепления бамперов и их форма произвольны. При этом выступающие на поверхность элементы измененного крепления (например, шляпки болтов или винтов) не должны иметь острых кромок. Разрешается подрезка пластиковых частей бамперов, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес. Демонтировать какой-либо из бамперов запрещено.

7.1.6. Передние крылья могут быть заменены на пластиковый аналог.

7.1.7. Капот может быть заменён на пластиковый аналог.

7.1.8. Стеклоочиститель ветрового стекла может быть изменен, но не удален. Как минимум одна щетка стеклоочистителя в зоне пилота должна быть работоспособна. Предусмотренные очистители и омыватели заднего стекла и/или фар в полном комплекте могут быть удалены. Возникшие вследствие этого отверстия в кузове должны быть надежно заглушены.

7.1.9. Наружные зеркала заднего вида удалять и складывать запрещено.

7.1.10. Демонтаж одной из фар для улучшения охлаждения двигателя или подачи воздуха во впускную магистраль запрещен. Наличие в рабочем состоянии фар ближнего света и задних световых приборов обязательно.

7.1.11. Во время заездов все стекла автомобиля должны находиться в полностью закрытом положении. Ветровое, боковые и заднее стекла должны быть оригинальными.

7.1.12. Антикрылья и спойлеры разрешены без ограничений.

7.2. Салон

7.2.1. Запрещается удаление любого из сидений.

7.2.2. Отделку салона (включая обивку крыши, солнечные козырьки, ковры и пр.) удалять запрещено.

7.2.3. Оригинальную обивку дверей удалять запрещено.

7.2.4. Все стеклоподъемники должны быть в рабочем состоянии.

7.2.5. Назначение всех органов управления автомобилем, предусмотренных заводом-производителем автомобиля, должно быть сохранено (за исключением тех, которые каким-либо пунктом настоящих Требований прямо разрешено удалять, отключать или изменять режим работы).

7.2.8. Демонтировать панель приборов запрещено. Разрешается установка дополнительных контрольных приборов и ламп при условиях, что это не ухудшает обзорности и обеспечивает надежность крепления и травмобезопасность.

7.3. Багажник и моторный отсек

Шумоизоляционные материалы, отделочные панели и ковры багажника могут быть удалены.

Шумоизоляционные материалы капота и моторного щита, а также декоративные накладки двигателя могут быть удалены.

8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

8.1. Запуск двигателя должен осуществляться за счет энергии аккумулятора, находящегося на борту автомобиля (что может быть проверено требованием заглушить двигатель в предстартовой зоне с последующим запуском без посторонней помощи). При этом Участник несет ответственность за оснащение автомобиля аккумулятором достаточной емкости.

8.2. Аккумулятор должен располагаться на штатном месте, надежно закреплен и закрыт сверху диэлектрической прокладкой, закрывающей его клеммы. Для этого рекомендуется усиливать оригинальное крепление аккумуляторов.

8.3. Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно закреплены на кузовных панелях. Для их прохождения через перегородки между багажником, салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке отверстия. Зазоры в отверстиях должны быть уплотнены, контакт проводов с острыми кромками отверстий не допускается.

8.4. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные оболочки, препятствующие их повреждению.

8.5. Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны иметь резиновую окантовку, плотно охватывающую проходящий пучок проводов.

8.6. Все электрооборудование автомобиля должно работать в штатных режимах, предусмотренных заводом-производителем базового транспортного средства, за исключением электроприборов, которые каким-либо пунктом настоящих Требований прямо разрешено удалять, отключать или изменять режим работы.

9. ПОДВЕСКА

9.1. Все автомобили должны иметь подвеску с обязательным наличием, по крайней мере, одного амортизатора на каждом колесе.

9.2. Запрещено облегчение оригинальных деталей подвески, допускается замена оригинальных элементов на сертифицированные и рекомендованные для автоспорта производителем автомобиля.

9.3. Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные.

9.4. Ограничители хода сжатия свободные при условии их оригинального расположения.

9.5. На каждой подвеске колеса может быть установлен ремень или трос для ограничения хода отбоя. Для его крепления на соответствующих частях подвески и кузова разрешается просверлить по одному отверстию максимальным диаметром 8,5 мм.

9.6. Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие.

9.7. Амортизаторы свободные при условии возможности их монтажа на штатные места.

9.8. Разрешается применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также амортизаторов с внешней регулировкой характеристик сопротивления.

9.9. Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие опоры, в том числе со сферическими шарнирами (ШС), при условии их крепления на штатных местах. Расположение центра шарнира верхней опоры может быть смещено от центра оригинального отверстия стакана кузова.

9.10. Стабилизаторы поперечной устойчивости не ограничиваются.

9.11. Углы установки колес свободные.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Экипировка водителя

10.1.1. Защитные шлемы

Рекомендуется применение защитных шлемов для автомобильного или мотоциклетного типа.

10.1.2. Защитная одежда, перчатки, обувь рекомендуется (омологация не требуется).

10.2. Запрещается перевозка на автомобиле во время заездов любого незакрепленного оборудования и инструмента, включая запасное колесо.